| # Amiga 500 1987 |  |  | ## Minimig 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Spécifications techniques - Constructeur : Commodore - Microprocesseur : MC68000 à 7,14 MHz (16/32 bits) - Chipset : OCS - Composant graphique : Denise - Nombre maximum de couleurs : 4096 - Résolutions : 320x256 ou 320x512 pixels en 32 ou 64 couleurs (mode HalfBright), 640x256 ou 640x512 pixels en 16 couleurs, 320x512 en 4096 couleurs simultanées (mode HAM) - Composant sonore : Paula - Son : 4 voies, 8 octaves - RAM : 512 Ko (Chip), extensible à 1 Mo (en interne) et 16 Mo (en externe) - Mémoire de masse : lecteur de disquette 3"1/2 interne (880 Ko) - 2 ports joystick DB-9 (1 manette et 1 souris, ou 2 manettes) - Sortie RVB (Péritel) et vidéo-composite (N&B) - Sortie audio RCA (droite et gauche) - Connecteur lecteur de disquette externe - Port série RS-232 - Port parallèle Centronic - Connecteur d'extension Zorro-I - Système d’exploitation : AmigaOS 1.2 ou AmigaOS 1.3 suivant rév. |  | ### Spécifications techniques - Constructeur : ACube Systems (Auteur : Dennis van Weeren) - Processeur : MC68SEC000 à 16 MHz - FPGA : Spartan-3 à 400.000 portes logiques (XC3S400) - Contrôleur de démarrage système : PIC18LF252 - Puissance nécessaire : +5V DC (environ 100 mA sans souris) - RAM : 2 Mo de SRAM 45 ns - Stockage : carte mémoire MMC/SD - 2 ports PS/2 (clavier et souris) - 2 ports joystick DB-9 - Sortie VGA - Sortie audio Jack (3,5 mm) - Port série RS-232 - Interface jtag, LED de disque et de mise sous tension - Bouton reset et bouton menu OSD - Système d’exploitation : AmigaOS 1.3 (ROM Kickstart 1.3) |  |